绥庆环审[2025]6号

关于黑龙江省绥化市庆安

县绥禾农业科技有限公司5万吨特种

肥料项目环境影响报告表的批复

黑龙江省绥禾农业科技有限公司：

你单位报送的《黑龙江省绥化市庆安县绥禾农业科技有限公司5万吨特种肥料项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及该项目《审批申请》已收悉。我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行函审，形成专家意见。经我局审查研究，结合专家意见，现批复如下：

- 一、项目基本情况：

- 本项目建设性质为新建，位于庆安县经济开发区轻工产业园南区，厂区东侧为庆安京韩四季食品有限公司、南侧隔路为黑龙江倍特食品有限公司、西侧为庆安县金润包装有限公司、北侧为农田。主要建设内容为：利用现有房屋设置1座办公室、1座生产车间、2座库房、1座车间休息室。生产车间内建设微生物菌剂生产线1条，年产微生物菌剂混合肥生产量为15000t/a；壮秧剂生产线1条，年产壮秧剂混合肥生产量为35000t/a；设置5m2危废贮存点一处。本项目不涉及实验工序，不设置化验室。项目占地面积为30192.60m2，总建筑面积13950m2，总投资3000万元，环保投资48万元，环保投资占总投资的比例为1.6%。该项目在全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施的情况下，同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺进行项目建设。

- 项目建设的污染防治措施及管理要求：

- 你单位必须全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施要求，并重点做好以下工作:

（一）水环境影响及保护措施。本项目无生产废水产生，生活污水经市政污水管网排入庆安县污水处理厂，经处理达标后排入格木克河。

（二）大气环境影响及保护措施。壮秧剂混合肥生产线分别在进料口、出料口上方设置集气罩，产生废气经集气罩收集经管道输送至布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放。

微生物菌剂混合肥生产线，分别在进料口、出料口上方设置集气罩，产生废气经集气罩收集经管道输送至布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放。本项目进料口和出料口均设置密闭彩钢罩，车间地面采取洒水降尘。运营期间生产车间含尘废气中颗粒物排放浓度和排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求，无组织颗粒物排放监控浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2中无组织标准要求。

本项目办公房供暖为园区管网供热，生产无需用热，不得新建锅炉和烟囱。

- 声环境影响及保护措施。要选用低噪声设备，采取安装减振、隔声装置，生产车间密闭等措施，厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。

- 固体废物环境影响及保护措施。布袋除尘器收尘回用于生产。布袋除尘器产生的废布袋集中收集，厂家定期回收。废包装袋集中收集，外售利用。生活垃圾集中收集，由市政部门统一清运。密闭彩钢罩收集的粉尘，回用于生产。废润滑油暂存于危废贮存点，交有资质单位处理。废机油油桶、废润滑油油桶暂存于危废贮存点，交有资质单位处理。

- 地下水和土壤防治措施。对重点防渗区、一般防渗区采取分区防渗措施。危险废物贮存点按重点防渗区采取重点防渗措施，库房与车间按一般防渗区采取防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现破损的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。

- 环境风险及保护措施。要严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立完善的环境监督管理制度和安全生产制度以及事故应急系统，制定切实可行的环境风险应急预案，防止环境污染事故发生。

三、该项目的性质、地点、规模或采用的生产工艺发生重大变化必须报有审批权的环保部门重新审批。

四、纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后，建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可投入运营。

六、绥化市庆安生态环境保护综合执法队负责该项目生态环境保护事中事后监管。你单位应在接到本批复后3日内，将批复文件及《报告表》送至绥化市庆安生态环境保护综合执法队，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

二O二五年七月十八日

绥化市庆安生态环境局          2025年7月18日印发

共印5份。